Приложение № 2

к порядку оценки ЭА

(Форма 3)

|  | Утверждено Комитетом по ОТ, ПБ и ООС ООО «Южно-Приобский ГПЗ» |
| --- | --- |
|  | Протокол № « » от « » 20 г. |

РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ

ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

| Экологическое воздействие | Экологический аспект (производственная операция) | Подразделение, осуществляющее данные операции | Экологический риск (усл. руб.) | Угрозы/ возможности | Предложения по возможным мероприятиям, направленным на снижение экологического риска |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Название мероприятий | Затраты (руб.) | Величина экологического риска после выполнения мероприятий (усл. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Текущие экологические риски, связанные с выбросами, сбросами, образованием отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Метан | Компримирование и переработка ПНГ, выработка, компримирование и транспортировка СОГ, выработка, хранение и отпуск ШФЛУ, нефтепродуктов, выработка тепла для нагрева реагентов, утилизация газа на факельной установке, эксплуатация, техническое обслуживание газопроводов, эксплуатация КНС, КОС, сбор и отстаивание сточных вод (резервуары-отстойники) | ЦК и ТГ, ОТН, ОГЭ | 68 234,53 | Угрозы: - Глобальное изменение климата - Административный штраф - Приостановка деятельности Предприятия до 90 суток Возможности: Сокращение выбросов при переходе на другой вид сжигаемого топлива | 1. Корректировка проекта ПДВ, утверждение нормативов предельно-допустимых выбросов, получение актуализированного разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Срок: 4 квартал 2017 г. | 400 000,00 | 68 234,53 Предотвращение: Наложение административного штрафа - 125 тыс. руб. (ч. 2 ст. 8.21, 8.5, 13.19 КоАП РФ) или издержек от приостановления деятельности на срок до 90 сут. - 495 000 тыс.руб. (ст. 8.2 КоАП РФ) |
|  |  |  |  |  | 2. Производственный контроль соблюдения установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (сторонняя аккредитованная лаборатория по договору) Срок: 2017-2018 гг. | 6 860,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3. Формирование и предоставление в уполномоченные органы статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух) Срок: до 22 января 2018 г. | Без затрат |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поддержание мест накопления отходов в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок: постоянно. | Без затрат |  |
|  |  |  |  |  | 3. Передача отходов организациям, имеющим специальную Лицензию на обращение с отходами Срок: постоянно | 71 362,00 |  |
|  |  |  |  |  | 4. Осуществление ежеквартального учета в области обращения с отходами в соответствии с утвержденным порядком для формирования и предоставления в уполномоченные органы ежегодной статистической отчетности 2-ТП (отход) Срок: до 01 февраля 2018 г. | Без затрат |  |
| Раздел 2. Текущие экологические риски, связанные с использованием природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление артезианской воды из водоносных горизонтов для хозяйственно-бытового, питьевого и технологического водоснабжения | Жизнедеятельность персонала, уборка подведомственных территорий, охлаждение насосно-компрессорного оборудования, аппаратов воздушного охлаждения, промывка и гидроиспытания оборудования, эксплуатация металлообрабатывающих станков, аквадистилятора и промывочоной ванны, полив насаждений и травяного покрова, подпидка котлов и тепловых сетей, систем противопожарного водоснабжения, промывка и гидроиспытания технологического оборудования | АУП, ОГМетр, ОГЭ, ОМТО и Т, ОТН, РМУ, ЦК и ТГ | 19 371,68 | Угрозы: - Административный штраф - Приостановка деятельности Предприятия до 90 суток - Загрязнение почв - Изъятие лицензии | 1. Провести комплексную оценку применения систем водораспыления и орошения для охлаждения аппаратов воздушного охлаждения ГПА № 1,2,3 (проектное решение, возможность монтажа, стоимость оборудования и монтажных работ) в целях рационального использования водных ресурсов и снижения безвозвратных потерь Срок: 4 квартал 2017- 2 квартал 2018 | Без затрат | 19 371,68 Предотвращение: Наложение административного штрафа - 1 605 тыс. руб. (ст. 8.5, 6.5, 7.3, 13.19 КоАП РФ) или досрочное прекращение права пользования недрами |
|  |  |  |  |  | 2. Переоценка запасов пресных подземных вод, корректировка проекта водозабора, внесение изменений в Лицензию на пользование недрами в части максимального разрешенного суточного забора воды (с 500 м3/сут до 1100 м3/сут) Срок: 3 квартал 2017 - 2 квартал 2018 | 400 000,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3. Контроль качества воды из устья скважин, после водоподготовки, разводящей сети (химические, органолептические, бактериологические, радиологические показатели) (сторонняя организация по договору) Срок: 2017-2018 гг. | 173 120,00 |  |
|  |  |  |  |  | 4. Контроль выполнения сторонней организацией по договору, условий лицензии на пользование недрами с целью добычи пресных подземных вод: - соблюдение максимального допустимого суточного водоотбора; - контроль технического состояния водозаборных сооружений, зоны ЗСО; - контроль динамического и статического уровня воды, дебита, температуры; - контроль КИП и А, систем учета. Срок: 2017-2018 гг. | затраты входят в стоимость договора на оказание услуг по эксплуатации, обслуживанию и текущему ремонту теплоэнергетического оборудования |  |
|  |  |  |  |  | 5. Предоставление статистического отчета по форме 4-ЛС в уполномоченные органы Срок: до 20 января 2018 г. | Без затрат |  |
|  |  |  |  |  | 6. Предоставление статистического отчета по форме 2-ТП (водхоз) в уполномоченные органы Срок: до 22 января 2018 г. | Без затрат |  |
|  |  |  |  |  | 7. Предоставление ежеквартальных сведений, об учете объема воды при водопользовании в уполномоченные органы Срок: до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. | Без затрат |  |