Приложение № 3

к порядку оценки ЭА

Методика оценки значимости экологических аспектов

1. Оценка экологических аспектов и экологических воздействий в ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (далее по тексту – Общество) проводится по двум разделам:

- Аспекты, связанные с текущими выбросами, сбросами, отходами;

- Аспекты, связанные с извлечением природных ресурсов.

2. В графы с 1 – 3 Реестра экологических аспектов Общества вносятся наименование экологического воздействия, связанной с ним производственной операции (экологического аспекта) и наименование подразделения Общества, в котором присутствуют данные операции.

3. В графе 4 указывается стадия жизненного цикла производства продукции, соответствующая данному воздействию при выполнении конкретной операции.

4. В графу 5 вносятся данные о величине экологического воздействия:

- для выбросов (сбросов, отходов) величина экологического воздействия определяется по данным статистической отчетности Общества. Единицы измерения – тонн, м3 (тонны загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу и сброшенного со сточными водами, образовавшегося отхода, кубический метр загрязненных стоков в год). Необходимо рассматривать результаты как минимум за три последних года и учитывать наибольшее значение;

- для экологических аспектов, связанных с воздействиями на стадиях жизненного цикла продукции, не находящихся непосредственно под управлением предприятия (т.е. помимо производства, хранения продукции), в случае отсутствия достоверных данных из открытых источников величина экологического воздействия равна нулю;

- для извлеченных природных ресурсов величина экологического воздействия определяется из статистических данных по количеству извлеченных природных ресурсов Обществом. Единицы измерения – тонн, м3, литр добытых природных ресурсов в год. Необходимо рассматривать результаты за три последних года и учитывать наибольшее значение;

5. В графу 6 вносятся данные о величине затрат на единицу воздействия в рублях:

- для выбросов (сбросов, отходов) затраты определяются на основании требований действующего законодательства РФ по нормативам платы за загрязнение окружающей среды с учетом региональных и  применимых в соответствии с законодательством коэффициентов. Для экологических аспектов, связанных с образованием отходов, к затратам прибавляется стоимость (затраты) транспортировки, размещения и хранения (при эксплуатации полигонов отходов самим Обществом) одной тонны данного отхода;

- для экологических аспектов, связанных с образованием отходов, которые переведены в статус побочной продукции, либо реализуются сторонним организациям с получением прибыли, либо используются как вторичное сырье самим Обществом, а также для медицинских отходов затраты на единицу воздействия равны нулю;

- для экологических аспектов, связанных со сбросами сточных вод (в случае если сточные воды передаются сторонним организациям для очистки и/или транспортировки), к затратам прибавляется стоимость очистки и/или транспортировки одной тонны (м3) сточных вод;

- для экологических аспектов, связанных с воздействиями на стадиях жизненного цикла продукции, не находящихся непосредственно под управлением Общества (т.е. помимо производства, хранения продукции), затраты на единицу воздействия равны нулю;

- для извлечения природных ресурсов затраты определяются на основании действующих ставок налога на добычу полезных ископаемых, и тарифов на используемые природные ресурсы.

6. В графу 7 вносятся значения вероятности события в процентных единицах.

Если воздействие оказывается непостоянно (например, отходы от зачистки резервуаров, образующиеся раз в три года/пять лет), то вероятность возникновения события определяется согласно таблице (по принципу наиболее близкой вероятности):

| Частота реализации риска | Вероятность |
| --- | --- |
| 1 раз в год | 1,00 |
| 1 раз в 3 года | 0,33 |
| 1 раз в 5 лет | 0,17 |
| 1 раз в 10 лет | 0,10 |
| 1 раз в 20 лет | 0,05 |
| Реже одного раза в 20 лет | 0, 001 |

7. В графу 8 вносится оценка экологического аспекта К по соответствию законодательным требованиям в области охраны окружающей среды в баллах. За базу оценки принимаются три последних года.

7.1 К=1,

- если выбросы, сбросы загрязняющего вещества и образование отхода, осуществлялись в пределах установленных нормативов и при условии наличия всех требуемых законодательством РФ разрешений;

- если использование природных ресурсов осуществлялись в пределах установленных нормативов и при условии наличия всех требуемых законодательством РФ разрешений/лицензий.

7.2 К=5,

- если имели место сверхлимитные выбросы, сбросы и образование отходов;

- если имело место сверхлимитное извлечение природных ресурсов и/или несоблюдение лицензионных условий.

7.3 К=25,

- если в рассматриваемом периоде были зарегистрированы случаи штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства/лицензионных условий, связанные с данным экологическим аспектом; сверхлимитные выбросы, сбросы, отходы (при пуске/останове оборудования, нештатных и аварийных ситуациях);

- случаи нарушения ПДК на границе санитарно-защитной зоны.

8. В графе 9 отражаются все возможные угрозы (потенциальные неблагоприятные влияния от экологического аспекта и воздействия) и возможности (потенциальные благоприятные влияния от экологического аспекта и воздействия).

8.1 Например, угрозы (неисчерпывающий список):

- штрафы, приостановка деятельности предприятия, меры административного и уголовного воздействия за загрязнение ОС в соответствии с законодательством РФ;

- глобальное изменение климата;

- обеднение озонового слоя в стратосфере;

- изменение компонентов среды обитания;

- гибель популяций и потери в биологическом разнообразии.

8.2 Например, возможности (неисчерпывающий список):

- возможность снижения количества отходов в результате ремонта отработанных картриджей;

- возможность снижения потребления электроэнергии за счет утепления помещений;

- возможность сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при переходе на другой вид сжигаемого топлива;

- селективный сбор макулатуры, пластика, снижение массы размещения твердых коммунальных отходов.

9. В графу 10 заносится итоговая оценка значимости экологического аспекта. Она равна экологическому риску (произведению последствий в условных рублях и вероятности) и определяется путем перемножения значений в графах 5-8 по формуле:

ЭР = ВВ × З × В × К, где:

ЭР – величина экологического риска (условные рубли);

ВВ – величина воздействия/ ущерба (тонн, м3);

З – затраты на единицу воздействия/ ущерба (руб./тонн, м3);

В – вероятность события (процентные единицы);

К – коэффициент соответствия природоохранным требованиям (кратность).

10. При заполнении Реестра значимых экологических аспектов Общества необходимо:

- в Графу 4 «Экологический риск» Реестра значимых экологических аспектов Общества перенести данные Графы 10 Реестра экологических аспектов Общества;

- в графу 5 перенести данные Графы 9 Реестра экологических аспектов Общества, может быть дополнительно внесена информация о прочих рисках от негативного воздействия на ОС;

- в Графы 6 и 7 Реестра значимых ЭА Общества заносятся предложения по проведению мероприятий (технических, организационных), направленных на снижение риска, с указанием сроков их выполнения и затрат на осуществление данных мероприятий;

- в Графу 8 Реестра значимых ЭА Общества заносится расчетная (предполагаемая) величина экологического риска, которая может быть достигнута после внедрения мероприятий, направленных на снижение данного воздействия (в том числе за счет исключения возможности наложения штрафных санкций, сверхлимитных платежей, приостановки деятельности предприятия, снижения вероятности возникновения события).

11. Значимыми являются (признаются) экологические аспекты и воздействия с наибольшей рассчитанной величиной экологического риска (отдельно в каждом из двух разделов).

12. Общее число значимых экологических аспектов для Общества определяется начальником отдела ПБ,ОТ и Э и Главным энергетиком при условии выделения не менее одного аспекта в каждом из разделов Реестра ЭА Общества (аспекты, связанные с текущими выбросами, сбросами, отходами; аспекты, связанные с извлечением природных ресурсов).

13. Комитет по ОТ, ПБ и ООС Общества вправе повысить значимость какого-либо экологического аспекта, независимо от рассчитанной величины экологического риска, исходя из управленческих, экономических причин, или в связи с интересами внешних заинтересованных сторон (например, государственных надзорных органов). При принятии решения о повышении значимости экологического аспекта в Графе 5 «Угрозы/ возможности» Реестра значимых экологических аспектов Общества должны быть указаны основания для принятия такого решения.