Приложение № 5

к порядку ИО и УР

- Принципы оценки рисков от опасных факторов на рабочих местах

- При оценке рисков идентифицированных опасных факторов на рабочих местах применяются экспертные оценки следующих параметров:

тяжесть последствий (Т) определяет количественную меру наиболее худшего возможного последствия реализации опасного события без учета средств защиты (таблица № 1),

продолжительность воздействия (П) опасности на человека (таблица № 2),

вероятность (В) определяет то, что при существующих стационарных мерах защиты (но без учета СИЗ) возможна реализация данного опасного события (таблица № 3).

- В ходе оценки рассматриваются реальные опасности, которые могут воздействовать на работников в процессе производственной деятельности. Оцениваются риски на всех рабочих местах (включая все виды работ, вторые и смежные профессии), а также для посетителей подразделения.

Таблица №1

Шкала количественной оценки тяжести последствий реализации опасного события

| Величина коэффициента тяжести (Т) | Характеристика воздействия | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимальное воздействие | Миктротравма без потери трудоспособности (царапина, синяк, небольшой порез) |
| 2 | Умеренное воздействие | Легкий несчастный случай, болезнь с временной потерей трудоспособности (перелом, ушиб, электротравма, ожог) |
| 3 | Существенное воздействие | Тяжелый несчастный случай (например, травмы глаз, открытые переломы), болезнь с временной потерей трудоспособности со степенью ограничения способности к трудовой деятельности, требующие специального расследования |
| 4 | Значительное воздействие | Несчастный случай со смертельным исходом либо утрата профессиональной трудоспособности |
| 5 | Катастрофическое воздействие | Групповой несчастный случай со смертельным исходом |

Таблица  №2

Шкала продолжительности воздействия опасного события

| Значение коэффициента продолжительности воздействия (П) | Определение |
| --- | --- |
| 1 | Постоянное воздействие опасности, связанной с производственным процессом, на работников отсутствует либо 1 раз в год и реже |
| 2 | Воздействие опасности на работников менее 2 часов за смену (в течение 20% и менее рабочего времени) |
| 3 | Воздействие опасности на работников 2-5 часов за смену (в течение 20 - 60% рабочего времени) |
| 4 | Воздействие опасности на работников более 5 часов за смену (в течение 61% и более рабочего времени) |

Таблица №3

Шкала вероятности реализации опасного события

| Величина коэффициента вероятности (В) | Характеристика вероятности | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маловероятно | Опасные события отсутствуют в течение последних 10 лет работы / Неизвестно в отрасли |
| 2 | Вероятность незначительна | 1-2 опасных события за последние 10 лет работы / Известно в отрасли |
| 3 | Вероятно | 3-4 опасных события за последние 10 лет работы / Происходило на предприятиях Общества или более одного раза в отрасли |
| 4 | Очень вероятно | 5-9 опасных события за последние 10 лет работы / Происходило на предприятии или более одного раза на других предприятиях Общества |
| 5 | Высокая вероятность | События/случаи происходят ежегодно / Происходило более одного раза в год на предприятии |

- На основании данных таблиц 1, 2, 3 уровень риска  (Р) производится по формуле:

Р = Т × П × В

- После определения значения риска все оцененные риски от опасных факторов распределяют по цветовым зонам:

Таблица №4

Таблица рисков

| Значение риска (Р) | Обозначение | Характеристика риска |
| --- | --- | --- |
| 1 – 8 | П | Приемлемый риск |
| 9 – 30 | С | Средний риск |
| 31 – 64 | В | Высокий риск |
| 65 – 100 | НП | Неприемлемый риск |